別表７

消防用設備等自主点検チェック表（定期）（例）

| その１ 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日） | （１）設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | （２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | （３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | （４）ホースに変形、破損、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | （５）圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓 泡消火設備 （ 年 月 日） | （１）使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | （２）消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | （３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷がないか。 |  |
|  | （４）表示灯が点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー 設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。（例、物品の積み上げなど） |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |
|  | （４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形がないか。 |  |
|  | （５）制御弁が閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。 |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）管、管継手に漏れ、変形がないか。 |  |
| 泡消火設備 （ 年 月 日） | （１）泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）泡のヘッドに詰まり、変形がないか。 |  |
| 不活性ガス消火 設備 ハロゲン化消火 設備 粉末消火設備 （ 年 月 日） | （１）起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置等） |  |
|  | （２）手動起動装置の直近に見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | （３）スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどがないか。 |  |
|  | （４）貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日） | （１）表示灯が点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４）感知器の破損、変形、脱落がないか。 |  |

その２

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| ガス漏れ 火災警報設備 （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３）用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４）ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災報知器 （ 年 月 日） | （１）電源表示は点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２）操作上障害となるものがないか。 |  |
|  | （３）押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日） | （１）電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | （２）試験的に放送設備により放送ができるか確認する。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | （２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | （３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | （４）不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日） | （１）周囲に使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | （２）道路から採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | （３）地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | （２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | （３）散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | （４）散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |

その３

| 実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 連結送水管 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | （２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | （３）放水口の周囲に、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
|  | （４）放水口を収納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | （５）表示灯が点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント 設備 （ 年 月 日） | （１）周囲に使用上障害となるものがないか。 |  |  |
|  | （２）保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |
|  | （３）表示灯が点灯しているか。 |  |  |
| 無線補助設備 （ 年 月 日） | （１）端子箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉ができるか。 |  |  |
|  | （２）通話状況は良好か。 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 統括防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○…良　×…不備・欠陥　…即時改修